-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

绝密★启用前

2024年浙江省中高职一体化中职组“服装设计与工艺”项目

理论知识试题（三）

本试题卷共三大题，共8页。满分100分，考试时间 0.5小时

注意事项

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号和所在学校名称、地区用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题卡与试题卷标封的位置上。

2.请仔细阅读题目，在答题卡上规定位置填写您的答案，在规定的时间内独立完成试卷内容。

3.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

一、单选题（共30题。选择一个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分60分。）

1、人类最早的装饰工艺是刺绣技术，它起源于（ ）。

A.中国

B.古埃及

C.古巴比仑

D.希腊

2、系列设计的（ ）原则具体表现在形态的形状和组织、款式的构成和状态、比例的长短和形式等方面。

A.整体性

B.相似性

C.变化性

D.关系性

3、服装工业生产时最容易造成成品规格不准确的面料是（ ）。

A.质地疏松的面料

B.轻薄的面料

C.厚重硬挺的面料

D.有花型、图案和格子的面料

4、（ ）是指在服装造型当中不可或缺的，体现着服装的内在基本结构的衣缝。

A.装饰缝

B.结构缝

C.省道

D.褶裥

5、绳饰绣是将绳镶嵌于织物表面而形成的图案起到装饰效果，所要表达的一种连续的、不间断的（ ）。

A.装饰图案

B.线形图案

C.立体图案

D.平面图案

6、男式衬衫袖为（ ）。

A.装袖

B.连袖

C.平装袖

D.插肩袖

7、设计服装胸围放松度以（ ）为依据。

A.自由设计量

B.穿着舒适度

C.基本呼吸量

D.客户需要

8、以下不属于缝制设备下一轮技术改造方向的是（ ）。

A.专用化

B.数字化及自动化

C.大型化

D.无油化以及低张力化

9、在外贸单证中的3 英寸等于（ ）cm。

A.2.54

B.7.62

C.3.54

D.9.62

10、作为滚边用的斜条要采用薄型的面料，取正斜方向，使斜条与经纬向成（ ）度，进行裁剪。

A.30 度

B.45 度

C.60 度

D.75 度

11、自然预缩一般需要将织物在无堆压及张力的情况下，放置（ ）小时以上，使织物自然回缩，消除张力。

A.6

B.12

C.24

D.48

12、女装体型分类代号中B 体型表示胸围与腰围的差数为（ ）。

A.9-13cm

B.19-24cm

C.14-18cm

D.4-8cm

13、（ ）廓形最能体现少女的优雅。

A.H 型

B.X 型

C.O 型

D.A 型

14、滚边是一种在布料缝合处采用（ ）和斜布条的装饰性镶边。

A.横布条

B.锻带

C.绗缝

D.窄条绒

15、以下哪一种拼接缝外观牢固、富于装饰、面里光边、适合不加里料的中厚或偏薄的面料（ ）。

A.暗包缝

B.闷缝

C.明包缝

D.坐倒缝

16、在色彩的设计上，与时装同色的服饰品构成（ ）色彩关系。

A.主次

B.呼应

C.对比

D.平衡

17、以下选项中哪一项不属于明度配色类型（ ）。

A.补色搭配

B.明度长对比搭配

C.明度中对比搭配

D.明度短对比搭配

18、二方连续的局限性在左右连续的宽度或上下连续的高低尺度上受装饰区域范围的限制，所以它的设计首先是定（ ）。

A.长度

B.延展方向的单元尺寸

C.单位纹样

D.装饰元素

19、用金丝线在图案上按一定针法排布的刺绣工艺称为（ ）。

A.盘金绣

B.珠绣

C.雕空绣

D.包针绣

20、用定位挂针铺料的对格方法是（ ）。

A.粗略对格法

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

B.放格法

C.准确对格法

D.混合方格法

21、服装的款式标准主要体现在（ ）。

A.造型

B.线条和零部件

C.材料选择

D.工艺合理

22、5S 管理是指（ ）。

A.整理、整顿、清扫、素养、节约

B.整理、整顿、整洁、清洁、安全

C.整理、整顿、清扫、清洁、素养

D.整理、整顿、整洁、节约、安全

23、下列裁剪方式中，裁剪精度最高的方式是（ ）。

A.直刀裁剪

B.圆刀裁剪

C.台（带）式裁剪

D.冲压裁剪

24、（ ）是指在领口部位能够翻折的领型，属关门领。

A.平领

B.立领

C.翻驳领

D.翻领

25、女衬衫压领时先将挂面（ ），叠门（ ），领面下口扣转0.6cm缉线。（ ）

A.翻正/翻出

B.翻出/翻正

C.折转/翻出

D.翻出/折转

26、先平缝，再将缝份朝一边坐倒，烫平后在坐倒的缝份上缉明线，这种缝称之为（ ）。

A.坐缉缝

B.分压缝

C.来去缝

D.扣压缝

27、运用面料再造手法制作一个抽细褶的裙子，下列哪个方法不适合（ ）。

A.松紧带抽褶

B.缝纫机抽褶

C.手针抽褶

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

D.扎结

28、在排灯芯绒面料时，排料的方向应该（ ）。

A.一顺

B.套排

C.倒毛且一顺

D.任意

29、根据造型或设计上需要，将多余部分折叠熨烫，缝住一端，另一端散开，是制作（ ）的方法。

A.省

B.褶裥

C.育克

D.开衩

30、测体时要求被测量者（ ）。

A.立正站直，双臂下垂，姿势自然，不得低头、挺胸

B.根据服装类型选择被测姿势

C.选择自身感觉最舒适的姿势进行测量

D.按平时习惯站立，双臂下垂，姿势自然，低头、收胸

二、多选题（共10题。选择多个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分20分。）

1、选择服装粘合衬的原则有（ ）。

A.与面料的厚薄相宜

B.与面料的色泽相配

C.与面料的缩率能相应

D.与面料风格手感相符。

2、服装从用途上可分为（ ）。

A.职业装

B.风雨衣

C.运动装

D.连衣裙

3、衣服穿着于人体上所体现的功能与目的，构成服装的两个属性（ ）。

A.自然属性

B.本质属性

C.特殊属性

D.社会属性

4、西服领串口不直的原因有: （ ）。

A.串口分缝不足

B.串口缉线不直

C.领面串口与挂面串口缝合时上下层有松紧

D.画串口时，挂面横丝未回直

5、目前的服装CAD 系统中采用的推档原理一般是切开线法﹑（ ）等。

A.端点位移法

B.影移法

C.自动推档法

D.制动法

6、影响缝口强度的主要因素是（ ）线迹的密度等。

A.缝口的形式

B.线迹的形成

C.缝料的性能

D.缝纫线的强度

7、平衡在服装中一般采用哪些组织手法可在结构上体现均衡状态，给人以安定的视觉效果（ ）。

A.等量

B.同形

C.异形

D.同色

8、服装设计图包括（ ）等三大类。

A.设计效果图

B.推板放码图

C.纸样结构图

D.款式生产图

9、下列哪些选项属于缎纹织物的特点（ ）。

A.质地柔软

B.平整

C.光滑

D.富有光泽

10、织物发生脆变的原因有（ ）。

A.织物霉变引起织物脆变

B.经过染整后加工的织物由于染料和一些整理剂与阳光和水分的作用、发生水解及氧化等反应，最后导致材料发脆

C.织物过于干燥

D.在保管环境下，如果长期受到空气、日光、闷热、潮湿的影响，也会使材料发脆

三、判断题（共10题。将判断题结果填入答题卡中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分20分。）

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

1、样板的放缝与裁片的形状有关，一般弧形部位放缝量多些，直线部位可少放些。（ ）

2、针对服装面料弹性化的趋势，开发应用低张力缝制设备，可提高线缝质量和成品的平挺度。（ ）

3、直身裙在腰围处将布料不平服的部分捋向一侧，形成多余的两部分并用大头针别住，作为腰围的省道处理。（ ）

4、服装包装是服装生产的继续，只有通过这一环节，才算完成生产过程，服装才能进入流通领域和消费领域，才能实现服装的使用价值和价值。（ ）

5、服装产品吊牌上的主要内容是货号、品名、成分、价格、产品执行标准编号、质检、品质等级、使用说明、洗涤方式、公司名称、地址、电话等。（ ）

6、服装结构制图一般都是净缝，所以样板制作与样板推挡也应采用净缝。（ ））

7、在服装设计中，点的构成全部都是实际存在物，例如纽扣。（ ）

8、褶皱方式可根据款式的需要制作成规则的褶和不规则的褶。（ ）

9、正确计算服装用料在经济合算和物尽其用上都有重要意义。用料多少，主要取决于服装式样、服装门幅宽度和原料的尺寸这三个因素。（ ）

10、具有民族特色的交织绸是碧绉。（ ）