-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

绝密★启用前

2024年浙江省中高职一体化中职组“服装设计与工艺”项目

理论知识试题（一）

本试题卷共三大题，共8页。满分100分，考试时间 0.5小时

注意事项

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号和所在学校名称、地区用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题卡与试题卷标封的位置上。

2.请仔细阅读题目，在答题卡上规定位置填写您的答案，在规定的时间内独立完成试卷内容。

3.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

一、单选题（共30题。选择一个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分60分。）

1、用于衣身与袖子缝合时袖山定位的部位是（    ）。

A.前腋点

B.后腋点

C.肩端点

D.颈椎点

2、常用于对条对格、经纬丝绺存在歪斜的裁片以及需要进行预缩的裁片样板是（    ）。

A.定位样板

B.画线样板

C.局部修剪样板

D.整片修剪样板

3、服装各部件采用一定的比例再加减一个定数来计算，这种裁剪方法为（    ）。

A.比例裁剪法

B.基型裁剪法

C.原型裁剪法

D.立体裁剪法

4、服装胸省的变化关键在于省位的选择，其次才是（    ）。

A.角度和位置

B.角度和形状

C.角度和数量

D.数量和方式

5、在服装款式构成中，同时具备装饰和实用功能的点是（    ）。

A.胸花

B.戒指

C.装饰性拉链头

D.耳环

6、面料再造指的是（    ）的面料有再创作的空间。

A.毛涤、混纺

B.经久耐用

C.单纯、洁净、留有余地

D.花色

7、30 年代，是美国不景气的时期。女装设计的重点都在后背，这似乎是叫人把后背朝着这个沮丧的时代，这说明服饰的流行会受到（    ）因素的影响。

A.市场竞争

B.科技

C.政治事件

D.经济基础

8、归拔领面领里时，领底弧线需（    ）。

A.归拢

B.拉直

C.归正丝绺

D.拔开

9、烫衬时将衬头用水喷湿均匀，使水渗透布丝，用高温用力磨烫，使上下衬布（    ），加强胸部弹性。

A.烫平

B.烫实

C.平薄、弹、挺

D.烫牢

10、随意性是指服装的长度和（    ）可以随服装款式的变化而变化。

A.宽度

B.高度

C.围度

D.深度

11、若想得到服饰整体配色丰富，服装与服饰品的色彩应该为（    ）。

A.同种色

B.中性色

C.同类色

D.对比色

12、人体颈根部和颈中部的围度一般相差（    ），所以测量人体颈围 时,在颈根部处测量后应加 1cm 松量,在颈中部最细处测量后应加3cm松量。

A.2 cm

B.1cm

C.3cm

D.4cm

13、普通男西裤工业样板的后中放缝（    ）cm。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

14、女西服衣领的领座高为3cm，翻领宽 4cm，后领总宽为（    ）。

A.10 cm

B.7cm

C.8cm

D.9 cm

15、下列毛织物中属于粗纺呢绒的是（    ）。

A.派力司

B.女衣呢

C.板丝呢

D.麦尔登

16、下列服装中，哪一种款式袖子一般采用两片袖（    ）。

A.男衬衣

B.茄克衫

C.中山服

D.女衬衣

17、西服袖山吃势量与垫肩厚度（    ）关系。

A.成正比

B.成反比

C.成等比

D.没

18、为防止前领口出现多余的量，套头式服装的领圈其前、后横开领开度大小的关系是（    ）。

A.后比前开大 0.5～1cm

B.前比后开大 0.5～1cm

C.相等大小

D.无关联

19、天然纤维的伸长率排列，由大到小正确的是：（    ）。

A.羊毛蚕丝棉麻

B.羊毛棉蚕丝麻

C.蚕丝麻羊毛棉

D.蚕丝羊毛麻棉

20、“廓形”的英文名称是（    ）。

A.Motif

B.Structure

C.Silhouette

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

D.Symmetry

21、女装胸部结构设计一般经常采用（    ）。

A.腰省

B.撇胸省

C.袖肘省

D.腋下省

22、羊毛在湿热的条件下,受外力的反复作用,纤维之间会互相穿插纠缠产生收缩,这种性能就是羊毛的（    ）。

A.弹性

B.缩绒性

C.抗皱性

D.强度

23、修正样板是为了保证衣片在缝制前与裁剪样板保持一致，以避免 裁剪过程中（    ）而采用的一种用于补正措施的样板。

A.衣片的变形

B.衣片的熨烫

C.衣片的整形

D.衣片的补正

24、胸部是服装塑型的关键，因此女装中常采用腋下省、袖窿省等方法；男装则主要采用（    ）方法处理。

A.肩省

B.撇胸

C.领口省

D.腰省

25、下列纤维熨烫温度最高的是（    ）。

A.棉

B.毛

C.涤纶

D.氨纶

26、下列丝织物中，表面具有隐约的细绉纹，光泽柔和的产品是（    ）。

A.纺

B.绉

C.缎

D.锦

27、下列那种面料最耐穿：（    ）。

A.低强高伸面料

B.低强低伸面料

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

C.高强高伸面料

D.高强低伸面料

28、装翻折领时，肩缝折转部位领子要（    ）。

A. 略吃

B. 平缉

C. 稍拉紧

D. 无具体要求

29、下列（    ）不是裁剪中的“五核对”技术要求。

A.核对合同编号、款式、规格、号型、批号、批量及工艺单

B.核对面辅料等级、花色、布面特征、匹长、幅宽、正反面、倒顺毛等

C.核对原辅料定额及排料图是否齐全

D.核对工艺技术文件是否制定完整

30、排料时应遵循的重要原则是（    ）。

A.先大片后小片

B.按照工艺单要求排料

C.保持纱向的一致性

D.尽量减少面料

二、多选题（共10题。选择多个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分20分。）

1、下列袖型中，具有东方韵味的袖型及考虑手臂运动量大小的是（       ）。

A.插肩袖

B.连袖

C.圆装袖

D.平装袖

2、在一般情况下，机织物密度大的织物则（       ）。

A.织物重量增加

B.比较坚牢

C.手感也较硬

D.透水性和透气性下降

3、目前大多数服装企业中服装CAD系统主要应用于（       ）。

A.纸样设计

B.推板放码

C.排料划样

D.三维试衣

4、常见的口袋分为（       ）三大类。

A.装饰袋

B.贴袋

C.挖袋

D.插袋

5、时装具有时间性、（       ）三方面特性。

A.装饰性

B.功能性

C.流行性

D.新颖性

6、服装设计的程序基本分为哪几个阶段？（       ）

A.准备阶段

B.构思阶段

C.表现阶段

D.制作阶段

E.整理阶段

7、常用的缩水率试验方法有（       ）试验。

A.自然缩率

B.干烫缩率

C.喷水缩率

D.水浸缩率

8、服装款式构成有三个要素，分别是（       ）。

A.点

B.线

C.面

D.色彩

E.人体

9、下列选项中哪些是常见的丝织物。（       ）

A.纺

B.皱

C.绡

D.哔叽

10、带式裁剪机的操作注意事项下面哪些是正确的（       ）。

A.在裁剪之前，检查裁片上下、左右是否对齐，裁片款号与号型是否与样板一致

B.将裁片的纱向找准确，方可进行裁剪

C.裁剪后，要确认号型、大小与样板是否一致，检查剪口是否齐全、大小是否合适

D.如果裁剪的是条格面料，必须与技术部门所给的标准一致，确认无误后方可进行裁剪

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

三、判断题（共10题。将判断题结果填入答题卡中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分20分。）

1、熨烫西服领子时，应注意在领圈转变处的领脚线要归拢。（    ）

2、原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式纸样的基础。（    ）

3、由纺织纤维制成织物的中间物是组织结构。（    ）

4、以胸围尺寸表示服装成品规格的大都是贴身穿的汗衫、棉毛衫等内衣。（    ）

5、一般面料经向缩水率比纬向缩水率小。（    ）

6、要想使前后侧缝线等长，应将侧缝差作转移变化。（    ）

7、样板中的定位标记，主要有剪刀眼和打线丁两种。（    ）

8、选配不同质感的面料时，要注意根据其厚薄特点来进行合理搭配。（    ）

9、胸省的设计可以选择无数次，它既可以是分解设计，也可以是位移设计。（    ）

10、裁剪方案中服装数量越多，排料时，纸样裁片互相贴合套排就比较容易，可提高面料的利用率，服装数量达到某一数量后，面料的利用率会更高。（    ）