-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

绝密★启用前

2024年浙江省中高职一体化高职组“服装设计与工艺”项目

理论知识试题（二）

本试题卷共三大题，共8页。满分100分，考试时间 0.5小时

注意事项

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号和所在学校名称、地区用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题卡与试题卷标封的位置上。

2.请仔细阅读题目，在答题卡上规定位置填写您的答案，在规定的时间内独立完成试卷内容。

3.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

一、单选题（共30题。选择一个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分60分。）

1、职业道德的作用（    ），并长期起作用。

A.非常小

B.局限性很强

C.十分宽泛，几乎无处不在

D.阶段性很强

2、下列色彩中，纯度为零的是（    ）。

A.有彩色

B.无彩色

C.三原色

D.中间色

3、袢带是服装部件之一，袢的缝制方法有多种，不属于其中的是：（    ）。

A.合缝法

B.绦缝法

C.翻缝法

D.嵌缝法

4、一条成品女西裤的中裆大22CM，脚口大19CM，这条西裤的外形是：（    ）。

A.锥形裤

B.喇叭裤

C.直筒裤

D.小脚裤

5、体现在服装的各个拼接部位，构成服装整体形态的线是（    ）。

A.工艺线

B.结构线

C.装饰线

D.分割线

6、对整件服装的造型起着决定性作用的是（    ）。

A.服装款式图

B.服装版型

C.服装裁剪

D.服装放缝

7、每一种色彩都同时具有三种基本属性，即（    ）。

A.色相、亮度和纯度

B.色相、明度和纯度

C.色相、亮度和彩度

D.色相、灰度和彩度

8、（    ）是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归纳设置的。

A.服饰

B.服装号型

C.成衣

D.时装

9、Style3D中服装建模三要素包括（    ）。

A.板片、色彩、面料

B.款式、色彩、面料

C.模特、板片、面料

D.模特、板片、渲染

10、需要查看3D服装受力情况，需要打开（    ）。

A.面料厚度

B.服装网格

C.应力图

D.应变图

11、在女体体型代号中，Y 体型胸腰差范围在（    ）cm 之间。

A.22—16

B.24—18

C.24—19

D.22—17

12、某男子身高为170cm，胸围为88cm，腰围为68cm，臀围为92cm，则该男子下装号型的表示方法是（    ）。

A.170/88Y

B.170/68Y

C.170/92A

D.170/88A

13、对双幅卷装面料，下面表述正确的是（    ）。

A.卷装的表面是面料的正面

B. 产品的匹头正面盖有出厂日期，产品的匹尾正面盖有检验印章

C.产品的匹头和匹尾正面盖有出厂日期和检验印章

D.产品的匹头和匹尾反面盖有出厂日期和检验印章

14、女裤推板，以横裆线为x 轴，立裆的档差为0.5cm, 则横裆线纵向移动的值为（    ）。

A.0

B.0.5

C.1

D.2

15、在下列选项中，说法正确的是（    ）。

A.挂面指门襟、里襟相重叠的部位

B.挂面指门襟、里襟的贴边

C.挂面指叠门、领子、口袋、裤腰等边缘部位

D.挂面指上衣腰口和裤口的镶边

16、服装裁片在粘衬时，粘合衬一般比裁片边缘（    ）。

A.小0.3—0.5cm

B.小0.5—1cm

C.大0.3—0.5cm

D.大0.5—1cm

17、以下体型不属于畸形体型的是（    ）。

A.鸡胸体

B.歪脖体

C.残缺体

D.凸腹体

18、在服装人体测量中，按照特殊体型的分类，以下选项中不属于“形态异常”的是（    ）。

A.溜肩

B.窄肩

C.平臀

D.X 形腿

19、以下那个选项是挺胸体的体型特征（    ）。

A.胸部肋骨明显凸出，同时往往伴随着胸以上及头部向后仰的现象

B.胸部肋骨明显凸出，同时往往伴随着后背平坦的现象

C.胸部肋骨明显凸出，同时往往伴随着胳膊后移的现象

D.胸部肋骨明显凸出，同时往往伴随着臀部稍往后凸出的现象

20、以下那个选项，不是驼背体的穿正常体服装出现的毛病（    ）。

A.前衣片显长

B.背部绷紧

C.后片显短、起吊

D.前领口起空

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

21、对于绒毛面料的熨烫，下列熨烫方式方法等存在错误的是（    ）。

A.熨烫前应用毛刷刷去面料表层的灰尘或线头，同时将毛向理顺

B.毛绒面料类成衣尽量不作熨烫或减少熨烫次数延长熨烫时间

C.将面料的正面扣倒在针床或绒毛面料上，然后加上垫布，低温轻压熨烫

D.熨烫完毕必须做抽湿处理，避免挤压使成衣“倒毛”

22、对于肥胖挺胸体，应把前片胸围线剪开      提，       腰节线，后背胸围线叠合 ，      后腰节线，放大下摆，加大肚省。（    ）

A、向下 加长 改短

B、向上 加长 改短

C、向上 减短 改短

D、向上 加长 加长

23、《服装号型国家标准》中，人体体型的四种分类方法是以（    ）的差数为依据划分的。

A.胸围与臀围

B.腰围与臀围

C.胸围与腰围

D.胸围与腹围

24、织物表面有纱孔的织物是（    ）。

A.绸类

B.罗类

C.纺类

D.缎类

25、裤后片腰线上的后起翘，在放缩过程中（    ）。

A.随腰围的变化而变化

B.随臀围的变化而变化

C.随横裆宽的变化而变

D.随大裆弯的变化而变

26、下面对于女西裤缝纫质量缺陷判定中肯定属于不合格品项是（    ）。

A.开线，吊较大于0.6cm

B.漏开眼，水花大于4cm2

C.烫黄

D.锁眼偏斜，门里襟长短互差大于0.3cm

27、下列关于服装模板辅助构件的工作原理，描述正确的是（    ）。

A.用于夹持主要裁片，并便于衣片缝纫时的传递

B.确定裁片在服装模板中的位置

C.防止模板夹持的服装裁片在缝纫过程中偏移预定的位置

D.确保面料和里料的翻吐设计，来达到里外匀的工艺要求

28、对女西裤裁片是否完整进行验片，下列部件不属于女西裤裁片的是（    ）。

A.前片

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

B.后片

C.侧片

D.里襟片

29、下列关于西裤缝纫检验标准的描述存在错误的是（    ）。

A.各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固

B.上下线松紧适宜，无跳线、断线。

C.袋布的垫料必须要包缝

D.袋口两端打结，可采用套结机或平缝机回针

30、女西服版型结构中，通常前胸宽（    ）后背宽。

A.大于

B.等于

C.小于

D.以上都对

二、多选题（共10题。选择多个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分20分。）

1、下列关于职业道德是协调职工同事关系的法宝的说法中，正确的是（       ）。

A.尊重同事的隐私,谅解同事的缺点和不足

B.关心和信任对方,积极帮助对方解决因难

C.对感情不融治的同事,在工作上不积极配合

D.对同事不经意的伤害,要以宽容之心予以谅解

2、下列产品中可涉及倒顺毛核验的是（       ）。

A.灯芯绒连指手套

B.人造毛皮大衣

C.鸳鸯格被罩

D.直条纹男裤

3、根据面料材质，熨烫温度依次降低的排列不正确的是（       ）。

A.麻、棉、毛、丝

B.麻、丝、毛、化纤

C.麻、毛、棉、丝

D.毛、丝、棉、化纤

4、西服门里襟止口搅的原因有（       ）。

A.敷止口牵条太急

B.腰节胁势没推出

C.后片摆缝有松度

D.垫肩厚度不足

5、服装立体构成是三维实体形态与空间形态的构成，配合现代新材料、新工艺、新款式，可以比平面构成更直观地表现人体着装状态，是较为理想的服装构成方式，它可以分为（       ）。

A.外形立体构成

B.人体形立体构成

C.波浪型立体构成

D.仿生型立体构成

E.关门领前胸部位直丝拔推不足

6、服装卖场导入部分包括（       ）。

A.店头

B.橱窗

C.pop 看板

D.流水台

E.出入口

7、（       ）是艺术创作的基本规律，也是系列时装创作的基本依据。

A.发射

B.统一

C.变化

D.渐变

8、服装的市场分析主要体现在以下几个方面（       ）。

A.市场的潜力分析

B.市场的购买力分析

C.市场的竞争分析

D.市场的趋势分析

E.企业开拓市场的能力分析

9、在服装造型设计过程中，服装造型包括（       ）。

A.款式造型

B.轮廓造型

C.体态造型

D.内部造型

E.结构造型

10、下列说法不正确的是（       ）。

A.机针号越大针身越粗，大小号长短一致

B.机针号越大针身越细

C.机针号越小针身越粗

D.机针大号长，小号短

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

三、判断题（共10题。将判断题结果填入答题卡中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分20分。）

1、排料目的是使面料的利用率达到最高，同时给铺料、裁剪等工序提供依据。（    ）

2、在领围相同的情况下，西服的前后领宽往往小于中山装。（    ）

3、平缝是把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为 1cm 左右，用于衣片的拼接。（    ）

4、衣领的结构种类主要分三种，这些衣领使用的结构构成方法都可采用平面裁剪和立体裁剪两种方法。（    ）

5、棉纤维和粘胶纤维都是由植物纤维构成的,因此它们都是天然纤维。（    ）

6、平面构成主要研究造型的表面形式，即造型的要素，如点、线、面形态的组合。（    ）

7、在斜裙的立体裁剪中，布料的准备是使用整幅布料 ，将布料按45°角对折，沿折线取裙长，并放缝头再将布料相裁。（    ）

8、用于薄料衣片不拷边而需要把毛缝包光的部位的缝型是坐缉缝。（    ）

9、捻度过小，会使纱线的手感变硬，易起结，织物光泽不好，弹性和柔软性也差。（    ）

10、铺料可不使用定位挂针，但不能一次性完成，比较费工费料，在高档服装排料时多采用此法，即准确对格法。（    ）