-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

绝密★启用前

2023年浙江省中高职一体化中职组“服装设计与工艺”项目

理论知识试题（四）

本试题卷共三大题，共8页。满分100分，考试时间 0.5小时

注意事项

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号和所在学校名称、地区用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题卡与试题卷标封的位置上。

2.请仔细阅读题目，在答题卡上规定位置填写您的答案，在规定的时间内独立完成试卷内容。

3.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

一、单选题（共30题。选择一个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分60分。）

1、在样板定位标记中，确定袋的位置和大小是，钻眼一般比袋的实际大小缩进（ ）。

A. 0.15cm

B. 1cm

C. 1.3cm

D. 2cm

2、在男西裤的缝制过程中，锁眼有严格规定：开眼高低，位置排列均匀，锁眼按钮扣大小放大（ ），锁眼不可毛出。

A. 0.05 cm

B. 0.1 cm

C. 0.2 cm

D. 0.5 cm

3、在国际范围内男衬衫的成品规格几乎统一采用（ ）尺寸。

A.领围

B.腰围

C.胸围

D.肩宽

4、运用条格面料制作服装，对条对格的原因是增加视觉上的整体感和（ ）。

A.活泼感

B.装饰感

C.连续感

D.新鲜感

5、由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成的组织是（ ）。

A.纬平组织

B.罗纹组织

C.双反面组织

D.经平组织

6、用于滚嵌、镶荡最理想的丝绺是（ ）。

A.横料

B.直料

C.30°斜料

D.45°斜料

7、用刺绣式将布与布拼接，具有蕾丝风格的装饰技艺称为（ ）。

A.提花垫纬纤维

B.装饰线迹接缝

C.法式接缝

D.正面刺绣针迹

8、一般用于覆衬、打线钉的针法是（ ）。

A.长绗针

B.短绗针

C.长短绗针

D.回针

9、样版制作的首要依据是（ ）。

A.产品工艺

B.产品定型图

C.产品技术标准

D.以上都对

10、羊绒取自山羊表皮根部的薄绒,最为稀有珍贵，有“（ ）”之称。

A.软黄金

B.软白银

C.软水晶

D.软琥珀

11、学生装、中式服装多采用（ ）领型，其纹样形式多以（ ）为主。（ ）

A.秃领、二方连续纹样

B.趴领、角隅纹样

C.立领、二方连续

D.秃领、四方连续纹样

12、下列选项中（ ）印染方法是利用化学助剂减缓或破坏织物、形成特殊的效果。

A.丝网印花

B.数码印花

C.蚀染

D.型染

13、下列方法中，（ ）不能使肩部较为宽阔。

A.肩口加装饰线

B.肩部垂直分割线

C.落肩

D.肩育克

14、下列不属于衬托法配色原则的是（ ）。

A.花衬素

B.深衬浅

C.灰衬艳

D.冷衬暖

15、西裤裤前身经纱以挺缝线为准，左右倾斜不大于1.5CM；裤后身以挺缝线为准，左右倾斜不大于（ ）。

A.2cm

B.2.5cm

C.3cm

D.1cm

16、西服前片中，将各方向归烫出现的松势推向前胸中心位置，形成凸起的胸部，采用的熨烫技法是（ ）。

A.起烫

B.推烫

C.归烫

D.拔烫

17、我国颁布的服装号型标准是依据人体的（ ）将体型分为Y、A、B、C 四种类型。

A.臀围与腰围的差数

B.胸围与腰围的差数

C.胸围与臀围的差数

D.颈围与胸围的差数

18、臀部的球面状使西裤的后裆缝（ ）前裆缝。

A.长于

B.小于

C.短于

D.大于

19、烫袖笼时，应该（ ）。

A.袖窿轧烫一周，熨斗边缘不超过袖窿缉线。

B.轧烫袖山头部分，熨斗边缘可超过袖窿缉线

C.轧烫不平服部位，以烫平服为标准

D.袖窿轧烫一周，以烫平服为标准

20、送布牙与机针要保持同步关系，送布时间可通过（ ）来进行调整。

A.送布牙

B.压脚

C.偏心轮

D.挑线簧

21、上衣连肩袖整体造型一般有（ ）等三种形式。

A.普通插肩、半插肩、全插肩

B.前后都套、前圆后套、前套后圆

C.袖中分缝、袖中不分缝、后袖中分缝

D.直袖型、喇叭袖型、倒锥袖型

22、人体外形可分为（ ）四个部分。

A.头、胸、手、脚

B.头部、躯干、上肢、下肢

C.头部、胸廓、手、脚

D.头部、脊柱、上肢、下肢

23、前衣片里子前边必须与（ ）的里口长度、弯度吻合。

A.挂面

B.门襟

C.里襟

D.衣面

24、品牌升级战略的重要策略步骤是（ ）。

A.降价

B.提价

C.维持原价格

D.以非价格方面的反击来维持原价

25、盘扣又称（ ），是我国传统中式纽扣，不但实用，还有装饰、点缀的作用。

A.葡萄扣

B.苹果扣

C.香蕉扣

D.布扣

26、女西裤缝制质量要求中，以下没有提到的是（ ）。

A.前门襟装拉链平服，拉链不能外露，前后裆缝无双轨

B.左右袋口平服，高低一致

C.里子要服帖，放平时要盖住裤子的卷边

D.腰头宽窄一致，缉明线宽窄一致，腰头面里顺直，无起涟现象

27、女西服袖长的测量要注意与（ ）的衔接。

A.袖中点

B.领侧点

C.肩颈点

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

D.肩端点

28、清洁熨烫设备前，应先（ ），以免误按开关，导致人员受伤。

A.关闭电源开关

B.咨询设备维护人员

C.检查设备线路是否漏电

D.阅读设备使用说明书

29、下面对女裤前身活褶与后身省的倒向说法正确的是（ ）。

A.从面料反面看，前身活褶倒向裆缝一侧，后身省倒向侧缝一侧

B.从面料反面看，前身活褶与后身省均倒向裆缝一侧

C.从面料反面看，前身活褶倒向侧缝一侧，后身省倒向裆缝一侧

D.从面料反面看，前身活褶与后身省均倒向侧缝一侧

30、选择熨烫时间的依据是（ ）。

A.面料的种类

B.面料的耐热度

C.面料的厚度

D.熨烫的压力

二、多选题（共10题。选择多个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分20分。）

1、内销丝绸织物的编号中表示的内容有（ ）。

A.织物的用途

B.原料

C.织物组织

D.产品规格

2、袖山吃势大小与（ ）有关。

A.AH长度

B.垫肩厚度

C.面料的厚薄

D.款式特点

3、下列投影的形状属于上弧线投影的是（ ）。

A.头发投在前额上

B.腋窝下边

C.下额投在颈部上

D.袖口投在手腕上

4、下列属于亲水性纤维的是（ ）。

A.棉纤维

B.毛纤维

C.涤纶

D.黏胶纤维

5、下列属垫肩与面料的配伍原则的（ ）。

A.与服装的用途相协调

B.与面料性能相协调

C.色彩搭配要相协调

D.造型风格相协调

6、西服袖山横丝绷紧,不饱满的原因有（ ）。

A.袖山头吃势少

B.袖山头缉缝太阔

C.垫肩太厚

D.垫肩装得太出

7、西服后背起吊，两边起斜纹的原因有（ ）。

A.夹里背中缝缝急

B.面料背中缝腰节处没有拔足

C.缉摆缝时，后背摆缝向下缩进未对齐前摆缝

D.背里短于面料

8、上装做完后我们要看（ ）是否有起吊现象，如有就要及时修改。

A.正身里子

B.袖子里子

C.正身

D.领子

9、人造毛皮的缝制要点是（ ）。

A.人造毛皮可在缝纫机上缝制

B.缝针一般选用13～14 号针

C.因其毛皮拉伸弹性大，线迹密度可选择大些

D.缝制中要保持上、下层面料受力均匀，防止产生缝缩、缝皱、接

缝不齐等毛病

10、排料时必须根据（ ）决定每片样板的排列位置。

A.款式要求

B.设计要求

C.操作要求

D.制作工艺

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

三、判断题（共10题。将判断题结果填入答题卡中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分20分。）

1、在服装材料中，除面料以外的其他各类不能从服装上分离的材料统称为辅料。（ ）

2、颜色系统指根据颜色的三个属性（色相、明度、纯度）,在三维坐标模式基础上,将颜色按数续排列起来的一种色谱系统。（ ）

3、胸部抽褶将胸围线以上的布料捋平，多余量自下而上推平向上并用大头针固定，在领口处、腰缝处做剪切口。（  ）

4、西服后衣片归拔两层衣片应叠合进行，避免出现两层形态不一，达到对称目的。（ ）

5、无论采用哪种推档方法，在推档之前都要在基础样板上确定两个坐标轴。（ ）

6、调节针距时应先将针距螺钉旋松，将其向下扳动则使针距变长，向上扳动则使针距变短。不同的机型应酌情处理。（ ）

7、市场预测是人们根据市场过去和现在的资料，运用已有的知识、经验和科学方法，对市场的发展趋势作出估计和推测。（ ）

8、生产管理是工业企业管理的重要组成部分，是指企业对生产活动的管理，也就是指企业对生产活动的计划、组织和控制等工作。（ ）

9、色彩之间差异小，色彩的对比就强，效果就响亮，色彩之间的关系就疏远；色彩之间差异大，色彩就容易统一，效果就柔和，色彩之间的关系就亲近。（ ）

10、劈门指前中心线上端偏出的量，为了更好地满足人体胸部表面形状的需要。（ ）