-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

绝密★启用前

2024年浙江省中高职一体化高职组“服装设计与工艺”项目

理论知识试题（四）

本试题卷共三大题，共8页。满分100分，考试时间 0.5小时

注意事项

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号和所在学校名称、地区用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题卡与试题卷标封的位置上。

2.请仔细阅读题目，在答题卡上规定位置填写您的答案，在规定的时间内独立完成试卷内容。

3.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

一、单选题（共30题。选择一个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分60分。）

1、领子倾倒量的变化，直接导致（ ）变化。

A.领子外围线

B.翻折点

C.领座宽

D.串口线

2、一般里料的色泽与面料的色泽要（ ）。

A.深一些

B.浅一些

C.相反

D.相似

3、不属于省道转移的方法的是（ ）。

A.变形法

B.量取法

C.剪切法

D.旋转法

4、服装设计的原则包括：（ ）、美观与流行原则、消费与市场原则。

A.实用与适用原则

B.时尚与流行原则

C.实用与美观原则

D.流行与市场原则

5、装袖时袖山吃势的分配（ ）。

A.均匀分配在袖窿弧线中

B.从前腋点开始到后腋点结束，前后腋点下少量或几乎不分配

C.放在袖山高点到后腋点之间

D.放在袖山高点到前腋点之间

6、在衣片、裤片或裙片上贴缝一块袋布而成的口袋，称之为（ ）。

A.贴袋

B.挖袋

C.开袋

D.插袋

7、组合工序要求合并在一新工序内的不可分工序应当是（ ）。

A.不同类型的工序

B.同类型工序

C.划分不可分工序

D.确定工时

8、乔其纱所用的织物组织为（ ）。

A.绉组织

B.平纹组织

C.纱罗组织

D.透孔组织

9、在燃烧时有烧毛发的气味，灰烬极少，呈浅灰色或灰白色，此种纤维为（ ）。

A.棉

B.麻

C.毛

D.粘胶纤维

10、西裤后裆缝腰口处放缝是（ ）。

A. 1CM

B. 1.5CM

C. 2CM

D. 2.5CM

11、人类最早的装饰工艺是刺绣技术，它起源于（ ）。

A.中国

B.古埃及

C.古巴比仑

D.希腊

12、男衬衫的号型一般都表示在衣领上，并印有三个数字，如38/70/60，这表示（ ）。

A.肩宽38cm衣长70cm袖长60cm

B.领围38cm衣长70cm半胸围60cm

C.肩宽38cm衣长70cm半胸围60cm

D.领围38cm衣长70cm袖长60cm

13、针织物的最小基本单元是（ ）。

A.线圈

B.组织点

C.纱线

D.织点

14、合成纤维中保暖性最好的纤维是（ ）纤维，有“合成羊毛”之称。

A.涤纶

B.腈纶

C.锦纶

D.氨纶

15、处理袖子背缝熨烫的技法是（ ）。

A.平烫分缝

B.圆形扣缝

C.直扣缝

D.归拔扣缝

16、线钉的主要作用是（ ）。

A.定位

B.缝合局部

C.装饰

D.临时固定

17、根据国家标准，成品男西服袖长允许偏差程度为（ ）。

A.±0.5cm

B.±0.6cm

C.±0.7cm

D.±0.8cm

18、修正样板是为了保证衣片在缝制前与裁剪样板保持一致，以避免裁剪过程中（ ）而采用的一种用于补正措施的样板。

A.衣片的变形

B.衣片的熨烫

C.衣片的整形

D.衣片的补正

19、纳驳头是大衣重要工艺之一，这种工序对针距有着严格的规定，一般每针长度为（ ）。

A.  0.3cm

B.  0.5cm

C.  0.8cm

D.  1cm

20、普通西裤改变为低腰裤，则应：（ ）。

A.上裆减短，腰围加大

B.上裆减短，腰围不变

C.上裆不变，裤长减短

D.上裆不变，腰围不变

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

21、服装面料中使用的纺织纤维主要包括（ ）和化学纤维两大类。

A.棉纤维和麻纤维

B.毛纤维和丝纤维

C.粘胶纤维

D.天然纤维

22、我国颁布的服装号型国家标准GB/T1335.22—1997中规定，以人体的的胸腰围差数为依据把体型分为瘦体、标准体、较胖体和胖体四类。其体型代号分别为（ ）。

A.  A, B, C, Y

B.  Y, B, C, A

C.  A, B, Y, C

D.  Y, A, B, C

23、对驼背体，判断下列修正方法（ ）是正确的。

A.前胸和后背均需加宽

B.前胸减小，后背加宽

C.前胸和后背均需减窄

D.前胸加宽，后背减窄

24、胸围在90~110cm区间内较贴体风格袖山高的大小在（ ）。

A.  0~9cm

B.  9~13cm

C.  13~17cm

D.  17以上

25、苎麻纤维的断面形态特征是（  ）

A.腰园形，有中腔及裂缝

B.多角形，有较小中腔

C.三角形或半椭圆形

D.锯齿形，有皮芯结构

26、生产工艺流程图中的“”符合表示（ ）。

A.表示进入工艺流程的面、辅料

B.表示特种工序和专用设备，列如包缝、钉、锁等

C.表示缝制工序和通用设备，列如使用平缝机生产

D.表示辅助工序和设备，列如缝制中的熨烫、手工作业等

27、服装材料分为面料和（ ）两大类。

A.里料

B.衬料

C.辅料

D.装饰材料

28、嵌的形式分类中，下列形式分类存在错误的是（ ）。

A.里嵌

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

B.圆嵌

C.厚嵌

D.本色料嵌

29、下列工序中，不属于裤子缝制工艺流程中的工序的是（ ）。

A.缝合拉链与门襟贴边

B.左袋布缝标签

C.切前片和门襟贴边

D.缝前小裆双明线

30、下列辅助设备和压脚不属于引导类辅助器中的傍边型的是（ ）。

A.磁铁挡边

B.活动挡边

C.缉细明线高低压脚

D.卷边器

二、多选题（共10题。选择多个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分20分。）

1、国外客户常把成衣的（ ）称为“四害”。

A.粉迹

B.亮光

C.线头

D.沾污

2、铺料方式主要有（ ）。

A.单程铺料

B.双程铺料

C.同号铺料

D.对折铺料

3、成衣整烫定型加工按湿热加工方式分为（ ）。

A.熨制

B.压制

C.蒸制

D.烧制

4、全面质量管理的基本方法是PDCA循环，是指：（ ）。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处理

5、服装的内造型设计 服装的内造型设计主要包括：（ ）。

A.结构线

B.领型

C.袖型

D.零部件的设计

6、服装的造型可分为       和        。（ ）

A.外造型

B.内造型

C.结构线

D.袋型

7、全面质量管理的基本观点是：（ ）。

A.“下道工序是顾客，用户第一”的观点；

B.“产品质量是检查出来的”的观点；

C.“全面质量管理是每个员工的本职工作”的观点；

D.“一切用数据说话”的观点，强调科学管理以及效益。

8、下列关于服装号型或规格的基础知识描述正确的是（ ）。

A.号是指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据

B.型是指人体的胸围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据

C.服装的规格的含义比较宽泛，既可以指服装部位的尺寸，也可以指服装部件的尺寸，又可以用号型、代码等来表示某一尺度的规格等

D.非正常体型超过了国家标准号型系列范围的，就不能标识号型，统一标识为特殊体型。

9、下列关于半成品和成品测量和检验的基础知识，描述正确的是（ ）。

A.简易产品如连指手套、常温滤袋等，可以不在生产过程中设置半成品检验，仅需成品检验

B.男女西裤成品检验分为出厂检验、一般型式检验和型式检验

C.成品外观疵点的允许存在程度按照不同产品的各部位划分及各部位允许存在程度评定

D.通常成品主要部位极限偏差允偏程度国家标准高于企业标准

10、对于拉链的应用，下列描述中正确的是（ ）。

A.粗厚面料的牛仔裤应选用金属封尾拉链

B.经常洗涤的服装应选用注塑拉链

C.涤纶纤维带的拉链不适合纯棉服装

D.轻薄的服装宜选用小号拉链

三、判断题（共10题。将判断题结果填入答题卡中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分20分。）

1、公制支数：指在公定回潮率时，10g重的纱线所具有的长度米数。（ ）

2、里外匀亦称里外容，指由于部件或者部位的里层松、外层紧而形成的形态。（ ）

3、套结亦称封结，指在袋口或各种开叉、开口处用回针的方法进行加固，有平缝机封结、手工封结及专用机封结等。（ ）

4、混纺织物是由两种或者两种以上纤维为原料混合纺成纱线，再织造成的织物。（ ）

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

5、自然预缩：将织物从仓库中按抽样设计，选择其中一匹，打开后，选择该匹布的头、中、尾部分，再在其左、中、右处作好长度记号，在没有任何张力下，室内静放12 小时。（ ）

6、服装原型是指按正常人的体型，测量出各个部位的标准尺寸，用这个标准尺寸制出服装的基本形状，就叫服装原型。（ ）

7、在服装缝制工艺中，“吃”是指衣料伸开、长出。（ ）

8、立裆又称“下裆”，制图上是指横裆线至脚口线之间的距离。立裆深浅，直接关系到裤子的适体性与机能性。（ ）

9、绒面皮革、浅色皮料和皮料的反面加润滑液和云母粉有助于衣片顺畅输送缝合，避免缝制时皮料停滞不前或出现“长短脚”。（ ）

10、抽纱是缝纫中常见的疵病，为防止机针对面料的损伤，应选用小号型的机针，同时注意选用选用针尖呈圆形的机针。（ ）