-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

绝密★启用前

2024年浙江省中高职一体化中职组“服装设计与工艺”项目

理论知识试题（二）

本试题卷共三大题，共8页。满分100分，考试时间 0.5小时

注意事项

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号和所在学校名称、地区用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题卡与试题卷标封的位置上。

2.请仔细阅读题目，在答题卡上规定位置填写您的答案，在规定的时间内独立完成试卷内容。

3.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

一、单选题（共30题。选择一个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分60分。）

1、在直裙的前裙片立体裁剪中,在布料上所需划出的标定线主要有（    ）。

A. 腰围线

B. 褶花线

C. 侧缝线

D. 臀围线

2、在时装画中，（    ）是勾画服装人体的重要依据。

A. 人体的形体造型

B. 服装人体比例

C. 人体动态

D. 人体模特

3、在裙片原型的结构制图中,其臀围线距腰围线约（    ）高度。

A.10 cm

B.15 cm

C.18 cm

D.22 cm

4、在机织物的三原组织中,断裂强度和断裂伸长率最大的是（    ）。

A.平纹组织

B.斜纹组织

C.缎纹组织

D.纬平组织

5、服装结构线即是指体现在服装的各个拼接部位，构成服装整体形态的线，主要包括（    ）。

A.省道线

B.底边线

C.底边线

D.侧缝线

6、下列对于莫代尔纤维表述有误的是（    ）。

A.莫代尔是一种合成纤维

B.莫代尔纤维的吸水性、透气性优于棉

C.莫代尔纤维的吸水性、透气性优于棉

D.莫代尔纤维的针织面料是可用于内衣制作

7、单排扣服装搭门的大小取决于（    ）。

A.款式特点

B.钮扣的直径

C.服装的宽松度

D.流行趋势

8、线钉的主要作用是（    ）。

A.定位

B.缝合局部

C.装饰

D.临时固定

9、（    ）就是指服装所具有的立体形象的创造过程和结果。

A.服装设计

B.服装造型

C.服装款式

D.服装结构

10、（    ）是用来校正裁剪样板、工艺样板的标准，是由技术部门存档的样板。

A.裁剪样板

B.工艺样板

C.定位样板

D.基准样板

11、用于书写里料样板上文字标记的记号笔是（    ）。

A.黑色

B.红色

C.蓝色

D.黄色

12、领外口线至领腰线之间的距离是（    ）。

A.后底领宽

B.后翻领宽

C.翻折点

D.翻驳点

13、（    ）是在平摊后呈现一个完整的圆形，多用作舞会服或是演出服，在旋转时呈现华美奔放的效果。

A.圆台裙

B.西装裙

C.A字裙

D.旗袍裙

14、面料较厚的上衣，收完省之后需（    ），再熨烫。

A.熨烫

B.归拔

C.剪省

D.开口袋

15、乔其纱所用的织物组织为（    ）。

A.绉组织

B.平纹组织

C.纱罗组织

D.透孔组织

D.椭圆形

16、缝纫丝绸服装时，缝纫机压脚压力应调到（    ）较为适宜。

A.1kg

B.4kg

C.3kg

D.6kg

17、在外贸单证中的 3 英寸等于（    ）cm。

A.2.54

B.7.62

C.3.54

D.10.62

18、女装衣身原型的最大胸省量是（    ）。

A.2cm

B.2.5cm

C.3cm

D.3.45cm

19、老文化式原型的胸围放松量是 10cm，新文化式原型的放松量是（    ），新原型的放松量更接近于实际服装的胸围规格设计，提高了制板准确性和效率。

A.6cm

B.8cm

C.12cm

D.9cm

20、烫西服驳头时，串口至驳头的 2/3 烫煞，下面 1/3 不要烫煞，以增加（    ）。

A.翘势

B.自然感

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

C.美感

D.窝势

21、“结构”的英文名称是（    ）。

A.Motif

B.Structure

C.Silhouette

D.Symmetry

22、下列关于平纹组织表述有误的一项是（    ）。

A.Rj=Rw=1

B.Sj=Sw=1

C.可以用分式 1/1 表示

D.织物的正反面外观相同

23、著名设计师（    ）讲述过“面料披挂、植物灵感、动感设计、增量设计”四种设计构思方法。

A.阿玛尼

B.圣洛朗

C.君岛一郎

D.迪奥

24、加大驳口线与领肩点距离，减小驳领倾斜度，前领翘势增大，减小前后肩斜度是对（    ）弊病的修正方法。

A.驳头外口松

B.驳头外口紧

C.驳头不到位

D.驳头线不顺直

25、组合工序要求合并在一新工序内的不可分工序应当是（    ）。

A.不同类型的工序

B.同类型工序

C.划分不可分工序

D.确定工时

26、用刺绣线迹将布与布拼接起来，形成具有蕾丝风格的装饰技艺称为（    ）。

A.装饰线迹接缝

B.装饰细褶缝

C.意大利式绗缝

D.褶饰缝

27、中国传统印染的代表扎染、蜡染基本采用的颜色是（    ）。

A. 黄色

B. 青色

C. 红色

D. 蓝色

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

28、在制图中，女两用衫的前后衣片袖窿弧长部分的长度是（    ）。

A. 等长

B. 前片长加直开领

C. 前片长于后片

D. 后片长于前片

29、为了裁减准确，在裁剪过程中我们应该注意（    ）。

A.先裁大片，再裁小片

B.先裁小片，再裁大片

C.可随意变换

D.先裁主件，再裁部件

30、在裁剪过程中，以免使面料各层之间产生错动，左手压扶面料应该（    ）。

A.要用很大的力气压

B.用力要柔

C.向四周用力

D.向前推

二、多选题（共10题。选择多个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分20分。）

1、半成品部件和零件的定型熨烫，主要运用（       ）熨烫技法。

A.分烫定型

B.压烫定型

C.伸拔定型

D.归烫定型

2、面料造型的手法有褶皱、刺绣、（       ）和拼接等。

A.缝饰

B.镂空

C.钉珠

D.喷绘

3、挖袋的主要款式有（       ）三大类。

A.单嵌线

B.箱形

C.双嵌线

D.斜方形

4、造型的基本要素有（       ）。

A.点

B.块

C.线

D.面

5、有彩色系任何一种颜色都有（       ）三种性质，这称为颜色的三属性。

A.色相

B.明度

C.纯度

D.色性

6、胸围放松量的设计包括（       ）。

A.生理舒适量

B.内层衣物放松量

C.造型放松量

D.胸腰差

7、颈肩点是颈根与肩骨相连的一点，是测量（       ）的起点。

A.后衣长

B.前腰节长

C.前衣长

D.后腰节长

8、下列领型属于翻驳领的有：（       ）。

A.戗驳领

B.青果领

C.大刀领

D.平驳领

9、领的基本造型特点包括（       ）。

A.后领角宽、前领角窄

B.上领小、下领大

C.前后弧线的弯曲度是后平前弯

D.上领大、下领小

10、下列关于电脑裁剪机的描述是正确的（       ）。

A.裁剪刀部件的移动直接由电脑控制

B.电脑发出信号给裁剪刀部件

C.裁剪刀部件就按照电脑存储器所记载的排板资料裁出所需要的服装裁片

D.电脑放码和绘制排板系统下的裁剪设备

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

判断题（共10题。将判断题结果填入答题卡中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分20分。）

- 裥的形状可分为碎裥、折裥、扑裥、阴裥等。（    ）

- 决定服装整体造型的样板是定位样板。（    ）

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

3、里料的耐热度要与面料大致相同才能使整件服装熨烫平整。（    ）

4、里外匀组合就是面里要有一定的翘势。（    ）

5、领形按其造型特征可分为无领、立领 、翻领和翻驳领。（    ）

6、面料样板决定了服装的造型，而且是配置里料、衬料的依据。（    ）

7、明度对比强的色彩组合被称为中调。（    ）

8、在原型图上加放缝份就可以直接裁剪制作服装了。（    ）

9、在设计上注重服装的内涵和品位，强调合体、档次及流行的服装风格是优雅风格。（    ）

10、排料是依照裁剪方案、规格精密编排服装裁片纸样，以最小的面积或最短的长度将所有纸样画在排料纸或面料上。（    ）