-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

绝密★启用前

2024年浙江省中高职一体化高职组“服装设计与工艺”项目

理论知识试题（三）

本试题卷共三大题，共8页。满分100分，考试时间 0.5小时

注意事项

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号和所在学校名称、地区用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题卡与试题卷标封的位置上。

2.请仔细阅读题目，在答题卡上规定位置填写您的答案，在规定的时间内独立完成试卷内容。

3.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

一、单选题（共30题。选择一个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分60分。）

1、效果图需要完整、准确地表现出（ ）。

A.服装的款式

B.服装的工艺

C.面料的质感

D.款式、工艺、面料质感、色彩等等

2、根据国家标准，成品男西服5.4系列胸围允许偏差程度为（ ）。

A.±1m

B.±1.5cm

C.±2m

D.±2.5cm

3、（ ）不属于西服整烫操作。

A.轧袖窿

B.烫腰吸袋口位

C.归领口线

D.烫摆缝

4、从牛顿通过三棱镜发现光谱后，科学家们讲过长期的探索和研究，认为能组合出各种色彩的最基本色是（ ）。

A.红色

B.绿色

C.蓝色

D.三原色

5、熨烫后留在衣服上的压光称为（ ）。

A.露印

B.水花

C.亮光

D.毛露

6、新服装号型标准中，男子体型分类A的胸围与腰围之差为（ ）。

A.15～18cm

B.12～16cm

C.15～19cm

D.17～22cm

7、下装的裤长与以下哪个控制部位无关？（ ）

A.腰围高

B.胸围

C.腰围

D.臀围

8、女衬衫小、中、大号的胸围95cm，99cm，103cm，据此可以判断它的推档数值是（ ）。

A.2cm

B.4cm

C.6cm

D.8cm

9、羊毛纤维的纵向形态特征是（ ）。

A.表面有鳞片

B.表面平直

C.表面有鳞片

D.扁平带状，有天然转曲

10、天然纤维的伸长率排列，由大到小正确的是（ ）。

A.羊毛、蚕丝、棉、麻

B.羊毛、棉、蚕丝、麻

C.蚕丝、麻、羊毛、棉

D.蚕丝、羊毛、麻、棉

11、对下摆放出和底边起翘正确的描述是（ ）。

A.下摆和底边都不变

B.下摆放出量越大,起翘量越大

C.下摆不放,底边翘高

D.下摆放出,底边不变

12、门幅144CM，西裤用料的计算方法是（ ）。

A.裤长－ 腰宽＋贴边＋起翘＋放缝＋缩率

B.裤长－ 腰宽＋贴边＋起翘＋放缝

C.裤长＋ 贴边＋起翘＋放缝

D.裤长＋ 贴边＋ 起翘＋放缝＋缩率

13、色环上色相距在案120°左右的对比称为（ ）。

A.互补色相

B.对比色相

C.中差色相

D.邻接色相

14、不属于空车训练准备工作的是（ ）。

A.旋紧离合螺钉

B.旋紧压脚螺钉

C.板起压紧杆扳手

D.熟悉基本结构

15、某女生身高160CM，腰围64CM，一般体型，应选购的西裤为（  ）。

A.155/64

B.160/68

C.160/64

D.160/66

16、百褶裙的侧腰口（  ）。

A.需起翘

B.为直线

C.不需起翘

D.为斜线

17、驳领是否平服，结构上关键在于把握：（  ）。

A.驳头宽

B.横领宽

C.翻领松斜度

D.串口线斜度

18、（  ）穿上正常体型的西裤，会出现后缝裆过长并下坠现象。

A.凸臀体

B.凸腹体

C.平臀体

D.阔胯体

19、AH代表（ ）。

A.袖山

B.袖窿

C.袖肘线

D.膝线

20、裁刀刀刃两侧所夹的角称为刀角，裁刀刀角一般在（ ）左右比较合理。

A. 5°～10°

B. 10°～15°

C. 15°～20

D. 20°～25°

21、一般要求缝制流水线生产工序编制效率不低于（ ）。

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

A.98%

B.80%

C.60%

D.85%

22、滚边工艺中的滚条一般采用（ ）绸料。

A.经向

B.正斜向

C.纬向

D.斜向

23、有的设计师是从外形线的构想开始，然后逐步丰富和调整细节的，代表人物有（ ），他创造的花冠线型、垂直线型、郁金香型等等都是从外形线入手展开构思。

A.阿玛尼

B.克里斯汀·迪奥

C.伊芙·圣洛朗

D.三宅一生

24、服装制造工艺单是用于指导（ ）。

A.服装生产全过程的技术文件

B.品质检验的标准文件

C.缝制工程的工艺文件

D.体现订货商对产品的要求

25、男上装号型标注170/88A，88表示（ ）。

A.净体胸围88厘米

B.成品胸围88厘米

C.净体腰围88厘米

D.成品腰围88厘米

26、下列关于服装生产工艺流程示意图的说明，不正确的是（ ）。

A.主流线指服装缝合的主要生产方向

B.支流线指服装零部件的缝合，如做领子等

C.标准工时是指完成上道工序所耗用的时间

D.序号和工序名称是分工次序的标记及说明

27、能对工业包缝机进行二级保养，下面不属于二级保养检修范围的是（ ）。

A.主轴机构

B.针杆机构与弯针机构

C.送料机构与磨刀机构

D.油路与电机

28、滚的形式分类中，下列形式分类存在错误的是（ ）。

A.顺驳滚

B.倒驳滚

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

C.包边滚

D.混合滚

29、折叠类缝纫辅助器是把衣片边缘按工艺要求相互叠置送入缝纫区，经一次缝纫得到所需缝边的形式。折叠类辅助器按衣片折叠方式分为三种类型，袖下列类型中错误的是（ ）。

A.光边型

B.毛边型

C.对折型

D.互折型

30、当加工的衣片缝边只需要折叠一次缝纫区时，可使用毛边型折叠车缝辅助器，下列辅助器属于这一类型的是（ ）。

A.钉扣尺

B.拉筒

C.关刀靴

D.T字型挡边

二、多选题（共10题。选择多个正确答案，将相应的字母填入答题卡中。每题2分，满分20分。）

1、号型的配置方式有（ ）。

A.号和型同步配置

B.一号和多型配置

C.多号和一型配置

D.多号和多型配置

2、以下不属于毛衬的是（ ）。

A.马尾衬

B.树脂衬

C.黑炭衬

D.有纺衬

3、根据生产经验，提高排料利用率可以从（ ）入手。

A.单件排料

B.紧密套排

C.大小搭配

D.先大后小

4、服装制图的长度计量单位有（ ），其中市制是我国习惯通用的计量单位。

A.公制

B.市制

C.厘米

D.英制

5、我国服装号型国家标准规定，以人体的胸围与腰围差数为依据将体型分为（ ）四类。

A. B

B. A

C. Y

D. C

6、人体基本结构的三大构成要素是（ ）。

A.皮肤

B.头部

C.骨骼

D.肌肉

7、粘合四要素是指（ ）。

A.温度

B.冷却

C.时间

D.压力

8、按照缝制工艺，模板的类型可以分为：（ ）。

A.免烫加工模板

B.里外匀加工模板

C.对条对格模板

D.绗缝加工模板

9、不同款式的服装使用不同的拉链，拉链按结构形态可以分为（ ）。

A.封尾拉链

B.开尾拉链

C.隐形拉链

D.金属拉链

10、服装设计常用的配色法则有：（ ）。

A.同类色配色

B.近似色配色

C.对比色配色

D.相对色配色

三、判断题（共10题。将判断题结果填入答题卡中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分20分。）

1、同形异构法是指利用服装的同一外形，改变分割形式以产生新款式的方法。常用于传统服装的设计。（ ）

2、成品服装后领向上爬，后领脚外露，这种现象俗称爬领。（ ）

3、不直接模拟客观物象形态，而是以抽象的点、线、面、形等元素按形式美法则组成的纹样称为抽象纹样。（ ）

-----------------考---------------生---------------答---------------题---------------不---------------准---------------超---------------过---------------此---------------线-------------------

地  区

准  考  证  号

姓  名

学   校  名  称

4、服装效果图是服装设计意图通过人体着装效果表示出来的，是由正面效果图、侧面效果图、背面式样图三个部分组成。（ ）

5、为适合体型及丰富服装的款式变化，需要将部分衣料折叠熨烫而成为裥。（ ）

6、戤（gài）势：松度，西服类衣服是较合体的服装，袖肩处需有一定的松度，手臂才能活动自如，穿着舒适美观。（ ）

7、不能由其他颜色混合得到而独立存在的颜色，即无法分离的色彩称为原色。（ ）

8、皮革：是指动物毛皮经过化学处理后，成为具有一定的柔韧性及透气性，且不易腐烂的毛皮。（ ）

9、绷缝机有2∽4根直针和一个弯钩相互配合，是形成部分300类多线链式线迹和600类扁平状的绷缝线迹的缝制设备。（ ）

10、领驳口不平服是复杂产品缝纫常见问题。原因是绱领时前松后紧或前紧后松，或领面与领里缝份不一致，导致领口、领面和驳角之间不平服，出现起伏状的皱纹。（ ）