附件1：

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛

（学生技术技能类）工程测量赛项规程

# 比赛须知

1.比赛地点：浙江同济科技职业学院

2.比赛形式

（1）本次比赛采用团队比赛方式，每支参赛队由4名参赛选手组成，选定1名队长，在规定时间内按要求共同完成给定项目的任务。

（2）参赛对象为浙江省中等职业学校全日制在籍学生，五年制高职学生中一至三年级（含三年级）学生可报名参加，年龄须不超过21周岁，性别不限。

（3）在往届全国职业院校技能大赛中获得过该项目一等奖的选手，不能参加该项目的比赛。

（4）每个参赛队配2名指导教师，比赛期间指导教师不允许进入赛场进行现场指导或在赛场外通过通信设备进行远程指导。

（5）参赛选手的批次由比赛委员会组织抽签决定。

# 二、比赛内容及样题

（一）比赛形式

比赛技能操作由参赛选手按要求现场完成四等水准测量、一级导线测量及单点放样的观测、记录、计算。

（二）四等水准测量

1.水准路线形式

由一个已知点和三个未知点组成的闭合水准路线（见图1），水准路线总长约为×××米。

图1 闭合水准路线示意图

意图

1A

4A

3A

2A

2.比赛内容

参赛队在规定时间内按四等水准测量精度要求，独立完成指定路线的水准测量外业观测和内业计算工作。

3.比赛规则

⑴各参赛队按比赛报名表中的顺序将选手分别编号为1、2、3、4号（比赛过程中不得变更），按规则要求独立完成指定闭合水准路线的测量任务。

⑵水准路线的起始点及待定点由赛项执委会事先确定，赛前抽签确定各参赛队所观测的路线。

⑶每位选手完成一个测段（即两个固定点之间的路线）的观测和记录计算，具体方案如下：

1测段（已知点1A到2A号未知点）由本队1号选手独立进行仪器安置、观测，2号选手进行记录、计算，3、4号选手负责水准尺安置；

2测段（2A号未知点到3A号未知点）由本队2号选手独立进行仪器安置、观测，3号选手进行记录、计算，1、4号选手负责水准尺安置；

3测段（3A号未知点到4A号未知点）由本队3号选手独立进行仪器安置、观测，4号选手进行记录、计算，1、2号选手负责水准尺安置；

4测段（4A号未知点到已知点1A）由本组4号选手独立进行仪器安置、观测，1号选手进行记录、计算，2、3号选手负责水准尺安置。

⑷数据记录必须使用赛项执委会提供的记录手簿（见附件：表1），由负责记录的选手用签字笔当场准确无误地填写到相应栏内，并及时计算和填写表中其他数据，要求记录规范完整、符合记录规定、计算准确；观测数据不得改动厘米和毫米，分米、米以上数据不得连环涂改，如有违反均需扣分；观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

⑸各参赛队由3号和4号参赛选手分别独立进行四等水准测量成果计算。计算所用的水准测量成果计算表由赛项执委会提供（见附件：表2），计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差。

⑹外业观测和内业计算总的规定用时为60分钟，外业观测超55分钟将停止观测，可以进入内业计算，总用时60分钟将停止比赛，超60分钟整个水准测量比赛成绩按零分计。

⑺仪器操作应符合要求，迁站时仪器搬动必须正确，仪器在迁站过程中不必装箱和带箱，仪器箱关闭放在出发处。

⑻观测采用所有测站连续计时的方法，即观测时间为裁判宣布比赛开始（选手拿到题目）到选手上交观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束。除复印原始记录表的时间外比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不得无故终止比赛。选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员报裁判长同意后作特殊处理。比赛过程中，选手若休息、饮水或上洗手间，一律计算在操作比赛时间内。如果选手提前结束比赛，应举手向裁判员示意。比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作和计算，经裁判同意可提前离开赛场。

⑼观测结束后，仪器装箱收回到出发处，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，工作人员带领选手到指定地点等待进行内业计算。裁判员将原始记录数据交工作人员复印2份后交给3号、4号参赛选手，继续计时。3号和4号参赛选手现场分别独立进行水准测量内业计算，高差闭合差分配采用与路线长度成比例的近似平差原则，计算所用计算器由执委会提供或自备，但不得带程序计算功能。

⑽3号、4号选手内业计算完成后交1号选手核对，如计算结果一致并符合技术要求，上交成果计算表和本队外业观测记录表后可结束比赛。如不对应查明原因，在规定时间内可重算或重测直到计算结果一致并符合技术要求。重新观测结束记录数据复印和计时参照上条规定执行，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

⑾参赛选手应规范作业，注意测量安全及仪器保护。不允许妨碍或阻挡其他选手的观测，不允许使用测绳，不允许立尺员离开转点尺垫，经劝告无效者取消比赛资格。迁站时不允许出现不顾安全地狂跑现象，必须沿水泥或沥青等路面前进，不允许穿越草地。

⑿参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能比赛除携带比赛必备的用具（如笔、尺、普通型计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。选手的所有通信工具、摄像工具一律不得带入比赛现场。

⒀如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。

⒁记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。

⒂比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

4.主要技术要求

⑴根据国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）、行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011），四等水准测量基本技术要求如下表所示。

水准测量基本技术要求

| 项目 等级 | 视线长度（m） | 前后视的距离较差（m） | 前后视的距离较差累积（m） | 黑红面读数较差（mm） | 黑红面所测 高差较差 (mm) | 环线 闭合差（mm） | 视线 高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ≤100 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20L | 三丝能读数 |

注：L为水准路线长度，以km计。

⑵观测时前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手簿中。

⑶观测顺序按“后－后－前－前”进行，在没有换站时，后视尺不得移动。

⑷各参赛队所测水准点高程误差不得超过±20mm。

⑸记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数。

⑹水准测量各测段设站数不限，但每测段测站数必须为偶数。

⑺高差的计算采用“奇进偶舍”的原则；记录、计算时的占位“0”及“±”必须填写。

5.评分标准

四等水准测量总分值100分，其中仪器操作20分，记录计算20分， 成果精度45分，测量时间15分。具体评分见：四等水准测量评分表。

（三）一级导线测量及单点放样

1.导线形式

由一个已知点及已知方向和三个未知点（3号点待放样）组成的闭合导线（如图2），四条边总长约×××米。

P

1A

2A

3A

放样

4A

图2   闭合导线示意图

2.比赛内容

参赛队在规定时间内按一级导线精度要求独立完成抽签指定的闭合导线测量外业观测及3号点的放样和内业计算。外业观测包括一个连接角和四个转折角（左角）测量（5个角度均采用测回法二测回进行观测）以及四条导线边测量（每条导线边水平距离采用往返测各一测回），内业计算根据给定的已知点A点的坐标和A点到P点的坐标方位角（或P点的坐标），经平差计算出3个指定未知点（含3号点）的平面坐标。

3.比赛规则

⑴各参赛队按比赛报名表中的顺序将选手分别编号为1、2、3、4号（比赛过程中不得变更），按规则要求独立完成指定闭合导线的测量任务。

⑵闭合导线的起始点及待定点由赛项执委会事先确定，赛前抽签确定各参赛队的观测路线。

⑶每位选手完成一个测站的观测和记录计算，具体方案如下：

1A测站点由本队4号选手独立进行仪器安置、观测，1号选手进行记录、计算，2、3号选手负责安置棱镜；

2A测站点由本队1号选手独立进行仪器安置、观测，2号选手进行记录、计算（由二测回连接角平均值及导线边水平距离往返平均值推算2号测站点坐标，根据设计坐标放样3号点，检核无误后再进行一级闭合导线测量），3、4号选手负责安置棱镜；

3A测站点由本队2号选手独立进行仪器安置、观测，3号选手进行记录、计算，1、4号选手负责安置棱镜；

4A测站点由本队3号选手独立进行仪器安置、观测，4号选手进行记录、计算，1、2号选手负责安置棱镜。

⑷外业观测时水平角观测第1测回，起始方向水平度盘须设置为0°02′30″附近；水平角观测第2测回，起始方向水平度盘须设置为90°17′30″附近，角度观测和计算单位取至秒；导线边水平距离往返各测量1测回，读数3次，边长取至0.001m。

⑸数据记录使用赛项执委会提供的导线测量观测记录表（见附件：表3，表4，表5），由负责记录的选手用签字笔当场准确无误地填写到相应栏内，并及时计算和填写表中其他数据。要求记录规范完整、符合记录规定、计算准确；水平角观测数据不得改动秒值，度、分不得连环涂改，如有违反均需扣分。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

⑹各参赛队由1号和2号参赛选手分别独立进行导线平差内业计算。内业计算所用的闭合导线测量成果计算表由赛项执委会提供（见附件：表6），计算表的辅助计算栏中必须填入导线的方位角闭合差、坐标增量闭合差和导线全长相对闭合差。

⑺外业观测和内业计算总的规定时间为70分钟，外业观测超过60分钟将停止观测，可以进入内业计算，总用时70分钟将停止比赛，超过70分钟整个导线测量成绩按零分计。

⑻仪器操作应符合要求。导线测量不得使用三联脚架法观测，观测顺序按先测连接角，再分别按序号进行导线前进方向左角的测量。每测站起始观测应从盘左开始，盘左照准目标是先起始目标后终始目标，盘右照准目标是先终始目标后起始目标；盘左对准目标后先顺时针旋转一周或以上，盘右对准目标后先逆时针旋转一周或以上，再按观测要求进行观测。全站仪迁站时仪器必须关机装箱，带觇牌的棱镜可不装箱但棱镜不得从觇牌上卸下。

⑼观测采用所有测站连续计时的方法，即观测时间为裁判宣布比赛开始（选手拿到题目）到选手上交观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束。除复印原始记录表的时间外比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不得无故终止比赛。选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员报裁判长同意后作特殊处理。比赛过程中，选手若休息、饮水或上洗手间，一律计算在操作比赛时间内。如果选手提前结束比赛，应举手向裁判员示意。比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作和计算，经裁判同意可提前离开赛场。

⑽观测结束后，仪器装箱收回到出发处，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，将原始记录数据交工作人员复印2份后分别交给1、2号选手，继续计时。1号和2号选手现场分别独立进行闭合导线平差计算，角度闭合差分配采取“整数分配，大角分大，小角分小”的原则，计算所用计算器由执委会提供或自备，但不得带程序计算功能。

⑾1号、2号选手内业计算完成后交4号选手核对，如计算结果一致并符合技术要求，上缴成果计算表和本队外业观测记录表后结束比赛。如不对应查明原因，在规定时间内可重算或重测直到计算结果一致并符合技术要求。重新观测结束记录数据复印和计时参照上条规定执行，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

⑿参赛选手应规范作业，注意测量安全及仪器保护，不允许妨碍或阻挡其他选手的观测。迁站时不允许出现不顾安全地狂跑现象，必须沿水泥或沥青等路面稳步前进，不允许穿越草地。

⒀参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能比赛除携带比赛必备的用具（如笔、尺、普通计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。选手的所有通信工具（对讲机仅能在放样时使用）、摄像工具一律不得带入比赛现场。

⒁如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。

⒂记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。

⒃比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

4.主要技术要求

⑴根据国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）、行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011），一级导线测量及单点放样主要技术要求如下表所示。

导线测量技术要求

| 等级 | 测回数 | 水平角上下 半测回较差 ( ″) | 两测回 角度差( ″) | 距离一测回 三次读数较差 (mm) | 往返测距 离差(mm) | 方位角 闭合差 ( ″) | 导线 相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 2 | 12 | 12 | 5 | 10 | 10n | ≤1/15000 |

注：表中n为转折角的个数。

⑵仪器和觇牌的对中误差不得超过2mm，整平水准管气泡偏差不得超过1格。

⑶各参赛队所测导线点点位误差不得超过±20mm。

⑷记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数。

⑸角度、距离的计算采用“奇进偶舍”的原则，记录、计算时的占位“0” 及“±”必须填写。

5.评分标准

一级导线测量及单点放样总分值100分，其中仪器操作20分，记录计算20分，成果精度45分，测量时间15分。具体评分见:一级导线测量及单点放样评分表

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.3.1

测量（号）：1                  记录（号）：2

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1F-P1 | 2438 |  | 1116 |  | 后 视 | 2122 | 6810 | -1 | +1.320 | K1=4687 K2=4787 |
|  |  | 1810 |  | 0497 |  | 前 视 | 0801 | 5590 | -2 |  |  |
|  |  | 62.8 |  | 61.9 |  | 后-前 | +1321 | +1220 | +1 |  |  |
|  |  | +0.9 |  | +0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P1-P2 | 2418 |  | 1155 |  | 后 视 | 2190 | 6976 | +1 | +1.258 |  |
|  |  | 1961 |  | 0708 |  | 前 视 | 0931 | 5618 | 0 |  |  |
|  |  | 45.7 |  | 44.7 |  | 后-前 | +1259 | +1358 | +1 |  |  |
|  |  | +1.0 |  | +1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P2-P3 | 2822 |  | 0967 |  | 后 视 | 2490 | 7177 | 0 | +1.858 |  |
|  |  | 2153 |  | 0298 |  | 前 视 | 0632 | 5418 | +1 |  |  |
|  |  | 66.9 |  | 66.9 |  | 后-前 | +1858 | +1759 | -1 |  |  |
|  |  | 0.0 |  | +1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P3-2F | 2332 |  | 1320 |  | 后 视 | 2138 | 6923 | +2 | +1.017 |  |
|  |  | 1941 |  | 0918 |  | 前 视 | 1119 | 5808 | -2 |  |  |
|  |  | 39.1 |  | 40.2 |  | 后-前 | +1019 | +1115 | +4 |  |  |
|  |  | -1.1 |  | +0.8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.3.1

测量（号）：2                  记录（号）：3

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 mm | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2F-P4 | 1953 |  | 2189 |  | 后 视 | 1764 | 6451 | 0 | -0.219 |  |
|  |  | 1573 |  | 1780 |  | 前 视 | 1983 | 6770 | 0 |  |  |
|  |  | 38.0 |  | 40.9 |  | 后-前 | -0219 | -0319 | 0 |  |  |
|  |  | -2.9 |  | -2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P4-P5 | 0977 |  | 2577 |  | 后 视 | 0648 | 5433 | +2 | -1.606 |  |
|  |  | 0318 |  | 1931 |  | 前 视 | 2252 | 6940 | -1 |  |  |
|  |  | 65.9 |  | 64.6 |  | 后-前 | -1604 | -1507 | +3 |  |  |
|  |  | +1.3 |  | -0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P5-P6 | 1203 |  | 2571 |  | 后 视 | 0728 | 5413 | +2 | -1.534 |  |
|  |  | 0429 |  | 1951 |  | 前 视 | 2261 | 7048 | 0 |  |  |
|  |  | 59.4 |  | 62.0 |  | 后-前 | -1533 | -1635 | +2 |  |  |
|  |  | -2.6 |  | -3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P6-3F | 1210 |  | 2094 |  | 后 视 | 1011 | 5799 | -1 | -0.887 |  |
|  |  | 0812 |  | 1700 |  | 前 视 | 1898 | 6586 | -1 |  |  |
|  |  | 39.8 |  | 39.4 |  | 后-前 | -0887 | -0787 | 0 |  |  |
|  |  | +0.4 |  | -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

2024年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.3.1

测量（号）：3                  记录（号）：4

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 mm | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3F-P7 | 1169 |  | 2461 |  | 后 视 | 0849 | 5536 | 0 | -1.289 |  |
|  |  | 0529 |  | 1812 |  | 前 视 | 2138 | 6925 | 0 |  |  |
|  |  | 64.0 |  | 64.9 |  | 后-前 | -1289 | -1389 | 0 |  |  |
|  |  | -0.9 |  | -3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P7-P8 | 0929 |  | 1952 |  | 后 视 | 0490 | 5279 | -2 | -1.034 |  |
|  |  | 0051 |  | 1098 |  | 前 视 | 1525 | 6211 | +1 |  |  |
|  |  | 87.8 |  | 85.4 |  | 后-前 | -1035 | -0932 | -3 |  |  |
|  |  | +2.4 |  | -1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P8-P9 | 1662 |  | 1854 |  | 后 视 | 1441 | 6129 | -1 | -0.198 |  |
|  |  | 1221 |  | 1423 |  | 前 视 | 1639 | 6427 | -1 |  |  |
|  |  | 44.1 |  | 43.1 |  | 后-前 | -0198 | -0298 | 0 |  |  |
|  |  | +1.0 |  | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | P9-4F | 1581 |  | 1602 |  | 后 视 | 1528 | 6315 | 0 | -0.024 |  |
|  |  | 1475 |  | 1501 |  | 前 视 | 1551 | 6239 | -1 |  |  |
|  |  | 10.6 |  | 10.1 |  | 后-前 | -0023 | +0076 | +1 |  |  |
|  |  | +0.5 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.3.1

测量（号）：4                 记录（号）：1

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4F- P10 | 1792 |  | 1953 |  | 后 视 | 1432 | 6119 | 0 | -0.170 | K2=4787K1=4687 |
|  |  | 1071 |  | 1252 |  | 前 视 | 1602 | 6390 | -1 |  |  |
|  |  | 72.1 |  | 70.1 |  | 后-前 | -0170 | -0271 | +1 |  |  |
|  |  | +2.0 |  | +2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | P10-P11 | 1632 |  | 1490 |  | 后 视 | 1415 | 6202 | 0 | +0.140 |  |
|  |  | 1199 |  | 1060 |  | 前 视 | 1276 | 5962 | +1 |  |  |
|  |  | 43.3 |  | 43.0 |  | 后-前 | +0139 | +0240 | -1 |  |  |
|  |  | +0.3 |  | +2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P11-P12 | 2516 |  | 1278 |  | 后 视 | 2177 | 6864 | 0 | +1.236 |  |
|  |  | 1839 |  | 0606 |  | 前 视 | 0940 | 5729 | -2 |  |  |
|  |  | 67.7 |  | 67.2 |  | 后-前 | +1237 | +1135 | +2 |  |  |
|  |  | +0.5 |  | +2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | P12-1F | 1639 |  | 1507 |  | 后 视 | 1584 | 6372 | -1 | +0.131 |  |
|  |  | 1530 |  | 1402 |  | 前 视 | 1453 | 6141 | -1 |  |  |
|  |  | 10.9 |  | 10.5 |  | 后-前 | +0131 | +0231 | 0 |  |  |
|  |  | +0.4 |  | +3.2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

水准测量成果计算表

场次-线路抽签号：3-F                  计算者（号）：3

| 点 号 | 路线长度 (km) | 实测高差 (m) | 改正数 (mm) | 改正后高差 (m) | 高程(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 0.43 | +5.453 | +1 | +5.454 | 1720.114 | 已知点 |
| 2F |  |  |  |  | 1725.568 |  |
|  | 0.41 | -4.246 | 0 | -4.246 |  |  |
| 3F |  |  |  |  | 1721.322 |  |
|  | 0.41 | -2.545 | 0 | -2.545 |  |  |
| 4F |  |  |  |  | 1718.777 |  |
|  | 0.38 | +1.337 | 0 | +1.337 |  |  |
| 1F |  |  |  |  | 1720.114 |  |
|  | 1.63 | -0.001 | +1 | 0.000 |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |
| 辅 助 计 算 | fh允=±20L＝-1mm fh允=±20L=±26mm fh允=±20L+1mm/km 合格 |  |  |  |  |  |

注：1.距离取位至0.01km，测段高差、改正数及点之高程等取位至1mm。

2.采用路线长度进行高差闭合差的分配。

3.计算fh允=±20L(mm)时，L小于1km时，按1km计。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

水平角测量记录表

场次-线路抽签号：3-H             观测日期：2025.3.1

测量（号）：4、1           记录（号）：1、2

| 测回 测站 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 | 半测回值 | 一测回平均值 | 二测回平均值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |  |
| Ⅰ 1H | 左 | B | 0 02 28 | 108 35 22 | 108 35 20 |  |  |
|  |  | 2H | 108 37 50 |  |  |  |  |
|  | 右 | B | 180 02 34 | 108 35 17 |  |  |  |
|  |  | 2H | 288 37 51 |  |  |  |  |
| Ⅱ 1H | 左 | B | 90 17 32 | 108 35 15 | 108 35 16 | 108 35 18 |  |
|  |  | 2H | 198 52 47 |  |  |  |  |
|  | 右 | B | 270 17 38 | 108 35 17 |  |  |  |
|  |  | 2H | 18 52 55 |  |  |  |  |
| Ⅰ 1H | 左 | 4H | 0 02 31 | 90 38 38 | 90 38 40 |  |  |
|  |  | 2H | 90 41 09 |  |  |  |  |
|  | 右 | 4H | 180 02 34 | 90 38 42 |  |  |  |
|  |  | 2H | 270 41 16 |  |  |  |  |
| Ⅱ 1H | 左 | 4H | 90 17 29 | 90 38 43 | 90 38 42 | 90 38 41 |  |
|  |  | 2H | 180 56 12 |  |  |  |  |
|  | 右 | 4H | 270 17 31 | 90 38 40 |  |  |  |
|  |  | 2H | 0 56 11 |  |  |  |  |
| Ⅰ 2H | 左 | 1H | 0 02 28 | 89 38 07 | 89 38 06 |  |  |
|  |  | 3H | 89 40 35 |  |  |  |  |
|  | 右 | 1H | 180 02 35 | 89 38 05 |  |  |  |
|  |  | 3H | 269 40 40 |  |  |  |  |
| Ⅱ 2H | 左 | 1H | 90 17 29 | 89 38 05 | 89 38 06 | 89 38 06 |  |
|  |  | 3H | 179 55 34 |  |  |  |  |
|  | 右 | 1H | 270 17 35 | 89 38 07 |  |  |  |
|  |  | 3H | 359 55 42 |  |  |  |  |

注：角度计算等取位至1秒。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

水平角测量记录表

场次-线路抽签号：3-H             观测日期：2025.3.1

测量（号）：2、3            记录（号）：3、4

| 测回 测站 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 | 半测回值 | 一测回平均值 | 二测回平均值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |  |
| Ⅰ 3H | 左 | 2H | 0 02 30 | 90 01 54 | 90 01 55 |  |  |
|  |  | 4H | 90 04 24 |  |  |  |  |
|  | 右 | 2H | 180 02 31 | 90 01 56 |  |  |  |
|  |  | 4H | 270 04 27 |  |  |  |  |
| Ⅱ 3H | 左 | 2H | 90 17 32 | 90 01 52 | 90 01 54 | 90 01 54 |  |
|  |  | 4H | 180 19 24 |  |  |  |  |
|  | 右 | 2H | 270 17 34 | 90 01 56 |  |  |  |
|  |  | 4H | 0 19 30 |  |  |  |  |
| Ⅰ 4H | 左 | 3H | 0 02 27 | 89 41 24 | 89 41 22 |  |  |
|  |  | 1H | 89 43 51 |  |  |  |  |
|  | 右 | 3H | 180 02 34 | 89 41 21 |  |  |  |
|  |  | 1H | 269 43 55 |  |  |  |  |
| Ⅱ 4H | 左 | 3H | 90 17 28 | 89 41 23 | 89 41 22 | 89 41 22 |  |
|  |  | 1H | 179 58 51 |  |  |  |  |
|  | 右 | 3H | 270 17 36 | 89 41 21 |  |  |  |
|  |  | 1H | 359 58 57 |  |  |  |  |

注：角度计算等取位至1秒。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

距离测量记录表

场次-线路抽签号：3-H                  观测日期：2025.3.1

测量（号）：4、1、2、3          记录（号）：1、2、3、4

| 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |  | 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H-4H | 盘左 | 292.488 |  |  | 1H-2H | 盘左 | 369.627 |  |
|  | 盘右 | 292.488 |  |  |  | 盘右 | 369.627 |  |
|  | 平均 | 292.488 |  |  |  | 平均 | 369.627 |  |
| 往返测平均 |  |  |  |  | 往返测平均 |  |  |  |
| 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |  | 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |
| 2H-1H | 盘左 | 369.627 |  |  | 2H-3H | 盘左 | 294.639 |  |
|  | 盘右 | 369.627 |  |  |  | 盘右 | 294.639 |  |
|  | 平均 | 369.627 |  |  |  | 平均 | 294.639 |  |
| 往返测平均 |  | 369.627 |  | 往返测平均 |  |  |  |  |
| 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |  | 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |
| 3H-2H | 盘左 | 294.641 |  |  | 3H-4H | 盘左 | 371.051 |  |
|  | 盘右 | 294.641 |  |  |  | 盘右 | 371.051 |  |
|  | 平均 | 294.641 |  |  |  | 平均 | 371.051 |  |
| 往返测平均 |  | 294.640 |  |  | 往返测平均 |  |  |  |
| 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |  | 边名 | 测量 | 读数（m） | 备注 |
| 4H-3H | 盘左 | 371.053 |  |  | 4H-1H | 盘左 | 292.489 |  |
|  | 盘右 | 371.052 |  |  |  | 盘右 | 292.489 |  |
|  | 平均 | 371.052 |  |  |  | 平均 | 292.489 |  |
| 往返测平均 |  | 371.052 |  | 往返测平均 |  |  | 292.488 |  |

注：距离平均值计算等取位至1mm。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

放样测站计算表

场次-线路抽签号：3-H     计算者（号）：2    计算日期：2025.3.1

| 点号 | 观测角 (° ′ ″) | 坐标 方位角 (° ′ ″) | 距离 （m） | 坐标增量Δx | 坐标增量Δy | 纵坐标x(m) | 横坐标y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 （m） | 计算值 （m） |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335 33 07 |  |  |  |  |  |
| 1H | 108 35 18 |  |  |  |  | 12037.542 | 20207.028 |
|  |  | 264 08 25 | 369.627 | -37.736 | -367.696 |  |  |
| 2H |  |  |  |  |  | 11999.806 | 19839.332 |

注：角度计算等取位至1秒，距离、坐标计算等取位至1mm。

附表10   2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

导线测量成果计算表

场次-线路抽签号：3-H                 计算者（号）：1         计算日期：2025.3.1

| 点号 | 观测角 ( °′″) | 角度 改正数(") | 改正后 角度值 ( °′″) | 坐标 方位角 ( °′″) | 距离 （m） | 坐标增量Δx |  |  | 坐标增量Δy |  |  | 纵坐标x(m) | 横坐标y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 （m） | 改正值（mm） | 改正 后的值 （m） | 计算值 （m） | 改正值（mm） | 改正 后的值 （m） |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 335 33 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1H | 108 35 18 |  | 108 35 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12037.542 | 20207.028 |
|  |  |  |  | 264 08 25 | 369.627 | -37.736 | +1 | -37.735 | -367.696 | -1 | -367.697 |  |  |
| 2H | 89 38 06 | 0 | 89 38 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11999.807 | 19839.331 |
|  |  |  |  | 173 46 31 | 294.640 | -292.903 | +1 | -292.902 | +31.947 | -1 | +31.946 |  |  |
| 3H | 90 01 54 | -1 | 90 01 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11706.905 | 19871.277 |
|  |  |  |  | 83 48 24 | 371.052 | +40.030 | +1 | +40.031 | +368.886 | -2 | +368.884 |  |  |
| 4H | 89 41 22 | -1 | 89 41 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11746.936 | 20240.161 |
|  |  |  |  | 353 29 45 | 292.488 | +290.605 | +1 | +29.606 | -33.132 | -1 | -33.133 |  |  |
| 1H | 90 38 41 | -1 | 90 38 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12037.542 | 20207.028 |
|  |  |  |  | 264 08 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ | 360 00 03 | -3 | 360 00 00 |  | 1327.807 | -0.004 | +4 | 0.000 | +0.005 | -5 | 0.000 |  |  |
| 辅 助 计 算 | +3 ″ -4mm +5mm 6mm ±20 ″ 合格 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：角度计算等取位至1秒，距离、坐标计算等取位至1mm。

# 三、比赛流程

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 10:00-13:00 | 报到 | 行政楼一楼大厅 |
|  | 14:00-15:00 | 领队会议及赛事抽签 | 水利机电楼A319 |
|  | 14:30-16:00 | 熟悉比赛场地 | 水利机电楼一楼大厅集合 |
| 第二天 | 7:00 | 裁判进入比赛区域 | 实操赛场 |
|  | 6:50-7:30 | 选手检录 | 实操赛场 |
|  | 7:30-17:00 | 实操比赛 | 实操赛场 |
|  | 19:00暂定 | 成绩公布及颁奖 | 行政楼一楼报告厅 |

# 四、比赛环境

1、四等水准测量比赛场地，由赛项组委会提供比赛场地。参赛队自带符合比赛要求的仪器、配套脚架及一对 3m 木质双面水准尺（红面分别为 4787、4687）、2 个尺垫、计算器、记录板、记录笔等，抽签确定的水准测量线路。赛项组委会提供记录表格。

2、一级导线测量及单点放样由赛项组委会提供比赛场地。参赛队自带符合比赛要求的测量仪器及附件（一台全站仪主机，两套带基座觇牌单棱镜组，三副三脚架）、计算器、记录板，抽签确定的导线测量线路。赛项组委会提供记录表格。

# 五、技术规范

按照中华人民共和国国家标准《工程测量标准》 （GB50026－2020）、中华人民共和国行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）执行。

# 六、技术平台

比赛器材和技术平台按照中华人民共和国国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）、中华人民共和国行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011），国产且具有自主产权的仪器设备。

1.水准仪基本技术参数要求为：每千米往返测高差中数的偶然中误差规定等于或优于±3.0mm；望远镜物镜有效孔径≥28mm、放大率≥38×；乘常数 100；自动安排水准仪补偿器工作范围 15′，安平精度±0.3″；圆水准器灵敏度 20′/2mm；工作温度-20℃～+50℃；防水等级 IP55。

2.全站仪基本技术参数要求为：望远镜物镜有效孔径Φ45mm，分辨率 3″，放大倍率 30×；精度±(2mm＋2×10-6 ·D)，最短视距 1.0m，测程 5000m/单棱镜；角度测量，测角方式绝对编码（码盘直径 79mm）测角精度规定等于或优于 2″；补偿器补偿范围≤±6′，补偿精度≤1″；电源工作时间≥12 小时；键盘，全数字键盘；防水、防尘 IP65。参赛校报名时必须上报参赛时自带的全站仪生产厂、品牌、型号及精度指标等。

# 七、成绩评定

1、成绩评定具体要求详见评分标准。

2、四等水准测量计分方法：仪器操作 20 分、记录计算 20 分、测量成果精度 45 分、测量用时 15 分。

3、一级导线测量及单点放样计分方法：仪器操作 20 分、记录计算 20 分、测量精度 45 分、测量用时 15 分。

4、技能操作考核占100%（其中四等水准测量占45%、一级导线测量及单点放样占55%）的比例计算总成绩，各参赛队的总成绩取位至小数点后 3 位。总分相同时再分别按照一级导线测量及单点放样、四等水准测量成绩排序，成绩高的名次排前；按照四等水准测量和一级导线测量及单点放样的总用时少的名次排前。

5、成绩审核。为保障成绩评判的准确性，监督仲裁组将对赛项总成绩排名前 30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于 15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过1%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

6、成绩公布。成绩审核无误后，由大赛组委会根据要求对成绩进行公布。

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量（仪器操作部分）评分表

第     场      路线               选手最后抽签号：

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 水准仪摔倒落地，一次扣10分 |  |  |
| 每个测段应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分 |  |  |
| 阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分 |  |  |
| 不使用签字笔记录、计算，记录转抄或使用橡皮，一次扣5分 |  |  |
| 测站重测不变换仪器高，一次扣2分 |  |  |
| 未按“后－后－前－前”观测顺序及上、下丝再中丝读数，或没有换站时后视尺移动，一次扣2分 |  |  |
| 圆水准气泡未居中，或脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）一次扣2分 |  |  |
| 不顾安全狂跑或仪器2米内无人看管或结束仪器未装箱复位，一次扣2分 |  |  |
| 迁站时仪器未竖立、脚架未收拢一次扣1分 |  |  |
| 测段非偶数站或返工不从固定点到固定点，每一测段扣20分 |  |  |
| 记录者无回报读数或观测过程中有其他明显违规或不安全现象一次扣1分 （裁判现场标注） |  |  |
| 其他特殊情况（裁判现场标注） |  |  |
| 仪器操作规范性共20分，扣完为止 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |
| 作业总用时（共15分） | 分 秒 |  |
| 此处只记录用时，内业裁判根据所有参赛队用时情况计算扣分。 |  |  |

裁判签名：         日期：                选手代表签最后抽签号确认：

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量评分表

（仪器操作计时）

| 场 号 | 路线号 | 观测开始 时 分 秒 | 观测结束 时 分 秒 | 用 时 分 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

裁判签名：                           日期：         年     月    日

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量评分表

（计算计时）

| 场 号 | 路线号 | 计算开始 时 分 秒 | 计算结束 时 分 秒 | 用 时 分 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

裁判签名：              日期：         年     月    日

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量（记录计算、成果精度、用时部分）评分表

第     场      路线               选手最后抽签号：

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 视线离地面最低高度≥0.2m或视线长度≤100米或前后视距差≤5米，超限一次扣5分 |  |  |
| 任一测站上前后视距差累积≤10米，超限一次扣5分 |  |  |
| 基辅读数差≤3毫米，基辅高差的差≤5毫米，超限一次扣5分 |  |  |
| “K+黑-红”全部为“0”扣20分，仅1-2处不全部为“0”扣10分；视距上下丝读数全部为“0”或“5”扣20分，仅1-2处不全部为“0”或“5”扣10分 |  |  |
| 转抄成果或厘米、毫米改动或涂改、就字改字或连环涂改或不使用签字笔记录、计算或用橡皮擦、刀片刮或观测与计算数据不一致、“空站”“跳站记录”等一处扣5分 |  |  |
| 手簿计算错误或不注错误原因或记录、计算的占位“0”未填写，一处扣1分；高差“±”未填、中丝读数及“后－前”加“多余”小数点一处扣2分 |  |  |
| 每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分；一处划改扣0.5分（含视距累积差计算错误，仅错误处和最后标明正确值，不必每站划改，备注说明） |  |  |
| 伪造数据，取消赛项成绩 |  |  |
| 说明：记录规范性共20分，扣完为止 记录部分扣分合计 |  |  |
| 水准路线闭合差计算错误或≥20 mm，扣45分；闭合差±15mm～限差值 扣10分；闭合差≤±14mm不扣分 |  |  |
| 待测点的高程平差计算，计算错误一点扣20分（仅毫米位取舍错误的，一点扣2分） |  |  |
| 待测点高程值差＞±20mm，一点扣20分；待测点高程值差±15mm～±20mm一点扣5分，≤14mm不扣分 |  |  |
| 计算表作废一张扣2分，其他不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分；划改一处扣0.5分 |  |  |
| 说明：成果精度共45分，扣完为止 成果精度扣分合计 |  |  |
| 完成时间≤45分钟不扣分；在45～60分钟完成的，每1分钟时段扣1分；完成时间超过60分钟，该四等水准测量项比赛成绩零分 |  |  |
| 说明：时间共15分，扣完为止 时间扣分合计 |  |  |

裁判签名：          日期：

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

一级导线测量及单点放样（仪器操作部分）评分表

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 全站仪及棱镜摔倒落地，一次扣10分 |  |  |
| 阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分 |  |  |
| 不使用签字笔记录、计算，记录转抄或使用橡皮，一次扣5分 |  |  |
| 测站重测不变换仪度盘或不重新照准，一次扣2分 |  |  |
| 每半测回观测中，盘左照准目标前先顺时针旋转一周或以上，盘右照准目标前先逆时针旋转一周或以上，违反一次扣1分 |  |  |
| 每测站起始观测从盘左开始或照准目标顺序按规定进行，违反一次扣2分 |  |  |
| 边长观测应盘左、盘右分别测量一次并往返测，违反一次扣2分 |  |  |
| 迁站时仪器未装箱，一次扣3分 |  |  |
| 对中误差大于2mm，一次扣2分 |  |  |
| 水准管气泡整平偏差大于1格，一次扣2分 |  |  |
| 仪器2米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣1分 |  |  |
| 脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）1次扣2分 |  |  |
| 换站时不顾安全地狂跑或穿越草地，一次扣2分 |  |  |
| 上下半测回、两测回较差或测距差等不超限为了不扣分而重新观测的，一次扣2分 |  |  |
| 记录者无回报读数或观测过程中有其他明显违规或不安全现象一次扣1分 （裁判现场标注） |  |  |
| 其他特殊情况（裁判现场标注） |  |  |
| 仪器操作规范性共20分，扣完为止 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |
| 作业总用时（共15分） | 分 秒 |  |
| 此处只记录用时，内业裁判根据所有参赛队用时情况计算扣分。 |  |  |

第     场      路线                  选手最后抽签号：

裁判签名：           日期：           选手代表签最后抽签号确认：

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

导线测量及放样评分表

（仪器操作计时）

| 场 号 | 路线号 | 观测开始 时 分 秒 | 观测结束 时 分 秒 | 用 时 分 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

裁判签名：              日期：         年     月    日

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

导线测量及放样评分表

（计算计时）

| 场 号 | 路线号 | 计算开始 时 分 秒 | 计算结束 时 分 秒 | 用 时 分 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

裁判签名：                  日期：         年     月    日

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

一级导线测量及单点放样（记录计算、成果精度、用时部分）评分表

第     场      路线                  选手最后抽签号：

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 每个测站应按规定编号进行观测和记录、“空站”“跳站记录”等一处扣5分 |  |  |
| 各半测回观测中，盘左、盘右读数相应的秒值全部相同，扣20分；仅1～2处不相同扣10分 |  |  |
| 转抄成果或厘米、毫米及秒改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀刮或观测与计算数据不一致等，一处扣5分 |  |  |
| 手簿计算错误或不注错误原因或记录、计算的占位“0”未填写，一处扣1分；坐标增量 “±”未填写，一处扣2分；一处划改扣0.5分 |  |  |
| 每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分 |  |  |
| 伪造数据，取消赛项成绩 |  |  |
| 说明：记录规范性共20分，扣完为止 记录部分扣分合计 |  |  |
| 水平角：上下半测回、两测回较差≥12″或测距3次读数差≥5mm，一次扣20分；上下半测回、两测回较差<12″不扣分 |  |  |
| 方位角闭合差计算错误或≥20″扣45分；方位角闭合差15″～19″扣5分；≤14″不扣分 |  |  |
| 相对闭合差：≥1／15000扣40分；1／15000～1／24999扣5分；≤1/25000不扣分 |  |  |
| 待测点、放样点坐标平差计算错误或超限（±20mm）一点扣20分（计算毫米错误的，一点扣2分） |  |  |
| 待测点、放样点坐标值±15mm～±20mm，一点扣5分；≤14mm不扣分 |  |  |
| 计算表作废一张扣2分，其他不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分；一处划改扣0.5分 |  |  |
| 说明：成果精度共45分，扣完为止 成果精度扣分合计 |  |  |
| 完成时间≤55分钟不扣分；在55～70分钟完成的，每1分钟时段扣1分；完成时间超过70分钟，该导线测量项比赛成绩零分 |  |  |
| 说明：时间共15分，扣完为止 时间扣分合计 |  |  |

裁判签名：                 日期：         年     月    日

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

四等水准测量评分表

（汇总）

| 场 号 | 路线号 | 观测 用时 分 秒 | 计算用时 分 秒 | 总用时 分 秒 | 时间 得分 | 仪器操作得分 | 记录 计算 得分 | 成果 精度 得分 | 合计 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

裁判签名：              日期：         年     月    日

2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛工程测量赛项

导线测量及放样评分表

（汇总）

| 场号 | 路线号 | 观测用时 分 秒 | 计算用时 分 秒 | 总用时 分 秒 | 时间 得分 | 仪器 操作 得分 | 记录 计算 得分 | 成果 精度 得分 | 合计 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

裁判签名：                 日期：         年     月    日